- 手作りなので、間違ってるかもしれませんｗ。

(;￢д￢) あやしいと思ったら、本物のテキスト見てくださいねっ！！

あくまでも参考程度にお使いください。

目　　　　　次

１．船体外部の点検（９個所）	3

２．エンジンルームの点検（８個所）	3

３．消火設備	3

４．係船設備	3

５．排水設備	4

６．救命設備	4

７．解らん	4

８．エンジン始動	4

９．離岸	4

（１）後進離岸	4

（２）前進離岸	5

１０．着岸	5

（１）右げん着岸	5

（２）左げん着岸	5

１１．蛇行   ※ハンドルから手を放さない。	6

１２．人命救助	6

右げん落水	6

１３．変針	7

（１）右９０度	7

（２）右４５度	7

（３）左４５度	7

（４）左９０度	7

（４）右１８０度	7

１４．口頭試問	8

１５．注意事項	11

# １．船体外部の点検（９個所）

（１）船尾係留よし

（２）船首係留よし

（３）船首よし

（４）甲板よし

（５）右げんよし   ※壁から離して、指差しを行いながら行く。

（６）船尾よし

（７）推進器よし

乗船します。

（８）船体安定よし

（９）左げんよし

（１０）船体外部の点検を終わります。

# ２．エンジンルームの点検（８個所）

（１）ビルジよし

（２）燃料系統よし

（３）電装品よし

（４）オイルよし

（５）エンジン取付よし

（６）Ｖベルトよし

（７）バッテリよし

（８）メインスイッチよし

（９）エンジンルームの点検を終わります。

# ３．消火設備

（１）消化器よし

（２）自動拡散型消化器（ボンペット）よし

（３）バケツよし

# ４．係船設備

（１）アンカーロープよし

（２）カンカーよし

（３）係船ロープよし

# ５．排水設備

（１）ビルジポンプよし

（２）バケツよし

（３）あかくみよし

# ６．救命設備

（１）救命胴衣よし

（２）救命浮環よし

（３）信号紅炎よし

# ７．解らん

（１）風下から行う。

（２）ロープを束ねる。

（３）解らんしました。   ※そのまま指示を待つ。

# ８．エンジン始動

（１）換気してエンジン始動します。

（２）換気します。   ※ブロアモーターを作動させる

（３）中立よし       ※リモコンレバーの中立を確認する

（４）エンジン始動

（５）換気よし       ※ブロアモーターを解除する

（６）エンジン始動終わりました。

# ９．離岸

## （１）後進離岸

Ａ．後進離岸します。

Ｂ．ハンドルを沖側に一杯に切る

Ｃ．前・後・左・右よし

Ｄ．後進します。

Ｅ．船首よし・後方よし

Ｆ．エンジン中立

Ｇ．後進離岸終わりました。

## （２）前進離岸

Ａ．後方の人に離岸準備願いますと言う。

Ｂ．前進離岸します。

Ｃ．ハンドルを沖側に一杯に切る

Ｄ．前・後・左・右よし

Ｅ．前進します。

Ｆ．船尾よし。

ハンドルをまっすぐにする。     ※半分ハンドルを戻す。

ハンドルを沖側に一杯に切る

Ｇ．船尾よし・前方よし

Ｈ．エンジン中立

Ｉ．前進離岸終わりました。

# １０．着岸

## （１）右げん着岸

Ａ．右げん着岸します。

Ｂ．前・後・左・右よし

Ｃ．前進します。

Ｄ．エンジン中立

Ｅ．ハンドルを沖側に一杯に切る

Ｆ．船体が岸と平行になる寸前にハンドルをまっすぐにする。

Ｇ．後進      ※丁度良いところで。

Ｈ．中立

Ｉ．右げん着岸終わりました。

## （２）左げん着岸

Ａ．左げん着岸します。

Ｂ．前・後・左・右よし

Ｃ．前進します。

Ｄ．中立     ※少しは止めに中立にする。

Ｅ．ハンドルを沖側に一杯に切る

Ｆ．船体が岸と平行になる寸前にハンドルをまっすぐにする。

Ｇ．後進      ※丁度良いところで。

Ｈ．中立

Ｉ．左げん着岸終わりました。

# １１．蛇行   ※ハンドルから手を放さない。

（１）第一ブイを左に見て蛇行します。

（２）前・後・左・右よし

（３）発進します。

（４）増速します。

（５）蛇行終わりました。

はい、停船してください。と言われたら、

（６）後方よし

（７）減速します。   ※徐々にスピードを落としていく。

（８）エンジン中立

（９）停船しました。   ※行き足がなくなったのを確認してから。

# １２．人命救助

## 右げん落水

（１）右げん落水

（２）エンジン中立

（３）右転舵

（４）落水者発見（指差し確認をする）    ※船の航跡を見るとわかりやすい。

（５）救命ブイ投下

（６）救助に向かいます。

（７）後方の人に、救助願いますと言う。

（８）エンジン中立

（９）エンジン停止

救助終わりました。と言われたら、

（１０）人命救助終わりました。

# １３．変針

## （１）右９０度

Ａ．右９０度変針します。

Ｂ．右・後方よし     ※変針目標を決める

Ｃ．変針終わりました。

## （２）右４５度

Ａ．右４５度変針します。

Ｂ．右・後方よし     ※変針目標を決める

Ｃ．変針終わりました。

## （３）左４５度

Ａ．左４５度変針します。

Ｂ．左・後方よし     ※変針目標を決める

Ｃ．変針終わりました。

## （４）左９０度

Ａ．左９０度変針します。

Ｂ．左・後方よし     ※変針目標を決める

Ｃ．変針終わりました。

## （４）右１８０度

Ａ．１８０度変針します。

Ｂ．右・後方よし     ※変針目標を決める

Ｃ．変針終わりました。

# １４．口頭試問

（１）異常を示した時

Ａ．冷却水温度計

・Ｖベルトのゆるみと、冷却水取入口を確認する。

（Ａ）冷却水温度計は何を見るものか？

・各機関の冷却状態（冷却水の温度）や、暖機運転の完了を知ることが出来ます。

Ｂ．電流計（マイナスを示した時）

・Ｖベルトの亀裂および切断または、発電機の故障を確認する。

Ｃ．電圧計

・Ｖベルトを確認する。

Ｄ．油圧計

・エンジンを停止後、油量や、オイルもれ、オイルフィルターのつまりを確認します。

Ｅ．スターターモーターが回らない時

・バッテリのターミナルの接続や、リモコンレバーの中立を確認します。

Ｆ．スターターモーターは回るがエンジンがかからない時

・燃料の量や、燃料コックを確認します。

（２）乗り上げた時

・ボートフックやパドルで離礁するか、水深の深い方に錨を入れておき満潮時をまって錨をひいて離礁します。

（３）冷却水系統の洗浄

・冷却水取入口に水洗ユニットを取り付け、水道のホースをつなぎ、水を出しながら、エンジンをアイドリングでまわします。

（４）えい航時の注意

Ａ．えい索の取り方

・船尾の両側のクリートからロープをＹの字型に取りロープが船体中心線上にくるようにします。

Ｂ．発進時の注意

・ゆっくり発進し、えい航索がはってから徐々に増速します。

Ｃ．停船時の注意

・後ろの船の追突や、ロープの巻き込みに注意します。

Ｄ．長さはどれぐらい必要か

・両船の長さの和の３倍以上必要になります。

（５）消化器の使用方法

・まず安全ピンを抜き、ノズルを出来るだけ火元に近づけ、レバーを握ります。

※注意しなければ行けない事は、風上より行う事です。

（６）点火プラグの交換方法

・プラグキャップをはずし、プラグレンチを使い交換します。

（７）Ｖベルトをはる方法

・発電機のナットをゆるめ、右側にずらしベルトをはり、ナットを締め付けます。

Ａ．Ｖベルトの張り具合

・１０ｍｍ程度のゆるみ

（８）灯台の高さ

・平均水面から光の中心までの高さ。

（９）オイルの補充方法

・エンジン上部のオイルフィラーキャップをはずしそこから入れます。

（１０）＋は？  は？  は？

・暗岩  ・洗岩  ・干出岩  ※基本水準面（略最低低潮面）からの高さで表わされる

（１１）バッテリ液の補充方法

・バッテリ上部のキャップを外し蒸留水を極版上１０mm程度まで補充します。

（１２）エンジンルーム内の名称と役割

Ａ．燃料ポンプ

・燃料タンクから燃料をキャブレターに送る為のポンプです。

Ｂ．燃料こし機（ストレーナー）

・燃料内の不純物を除去します。

Ｃ．キャブレータ

・燃料と空気の混合気を作ります。

Ｄ．シリンダ

・

Ｅ．点火プラグ

・シリンダカバーに取り付けられ、燃料に着火する為の火花を飛ばします。

Ｆ．点火コイル

・高電圧を発生させます。

Ｇ．ディストリビュータ

・高圧電気を順序良く点火プラグに配電します。

Ｈ．スタータモータ

・エンジンを始動させる為のモーターです。

Ｉ．Ｖベルト

・冷却水ポンプや発電機を駆動するベルトです。

Ｊ．発電機

・エンジン始動後の電流で、バッテリを充電します。

Ｋ．冷却水ポンプ

・冷却水を機関に循環させるポンプです。

Ｌ．ビルジポンプ

・エンジンルーム内のビルジを排出するポンプです。

Ｍ．ブロアモーター

・エンジンルーム内の換気を行うモーターです。

Ｎ．ステアリングケーブル

・ハンドルの動きを推進器に伝え船の進路をコントロールするケーブルです。

Ｏ．シフトケーブル

・前進・中立・後進の切替を行うケーブルです。

Ｐ．スロットルケーブル

・エンジンの回転数を増減するケーブルです。

Ｑ．オイルフィルター

・オイル内の不純物を除去するフィルターです。

Ｒ．トリムポンプ

・推進器の上げ下げを行う為のポンプです。

Ｓ．自動拡散型消化器（ボンペット）

・火災の熱で容器が割れ消化剤が飛び散る消化器です。火元に投げつけて使用する事も出来ます。

（１３）前方より同じ動力船が近寄ってきています、自船はどうしますか？

・右に転舵し短音１回（●）を鳴らし右側航行で行き会います。

（１４）左側より漁労に従事する船が近寄ってきています。自船はどうしますか？

・引波を立てない様に減速し、漁船の進路を避けます。

（１５）広い水域で、前方の船を追い越したい時は、どの様にしますか？

・十分離れて追い越し、相手船の進路を妨げない様にします。

（１６）狭い水道等では、どのように航行しますか？

・安全で支障が無い限り、右側端によって航行します。

（１７）港則法での、防波堤の航行方法

・防波堤を右側に見る時は、安全な範囲で出来るだけ近寄って航行します。

・防波堤を左側に見る時は、出来るだけ遠ざかって航行します。

（１８）乗り上げない為にはどうしたらいいですか？

・海図で浅瀬を調べる・干潮時には特に注意する・岩場は白波が立ちやすいので注意する

（１９）落水事故を出さない為にはどうしますか？

・急発進・急ハンドル・急停止をしない事です。

（２０）機関が故障の事故を防止するには、どうしますか？

・出航前の点検・定期点検を必ず行う事です。

（１９）狭い水道での追い越し信号   （　　　　●）

・応答信号（　　● 　　●）

（２０）出航前にマリーナや家族に知らせる事は何ですか？

Ａ．乗船者の氏名

Ｂ．行動予定水域

Ｃ．帰港予定時刻です。

# １５．注意事項

（１）エンジンルーム内の点検時は、電装品、Ｖベルトの確認を忘れない。

（２）船体外部の点検時は、甲板の確認を忘れない。

（３）係留は風上から、解らんは風下から行う事。

（４）増速後は、ハンドルから手を放さない。

（５）停船前（減速前）は、後方よしと、確認する。

（６）口頭試問の時、エンジンをどうするかを必ず言う。

・エンジンを中立にし～・エンジンを停止後～

（７）何々終わりました。と必ず言う

（８）て・ま・り（上から、停泊灯・マスト灯・両色灯）

（９）新聞・ラジオ・１７７で調べる。

・今日の日の入

日の出

・満潮

・干潮

・今日の天気

・降水確率

・現在の風向

・現在の風力

※   鏡・うろこ・波・白波・白波・しぶき白波

０  １      ２  ３    ４    ５